Obsah:

1.	Vymezení zastavěného území	2

2.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	2

3.	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	3

3.1 Bydlení	3

3.2 Sport a rekreace	4

3.3 Občanská vybavenost	4

3.4 Veřejná prostranství a urbanizovaná zeleň	5

3.5 Výroba a skladování	5

4.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	5

4.1 Koncepce dopravy	5

4.1.1 Drážní doprava	5

4.1.2 Doprava na pozemních komunikacích	6

4.1.3 Letecká a lodní doprava	8

4.2 Technická infrastruktura	9

4.2.1 Zásobení elektrickou energií	9

4.2.2 Telekomunikace	10

4.2.3 Zásobení plynem	10

4.2.4 Zásobení vodou	10

4.2.5 Odkanalizování	10

4.2.6 Odpady	11

5.	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů	11

5.1 Vodní toky a nádrže, eroze	11

5.2 Zemědělská půda	12

5.3 Zeleň lesní	12

5.4 Zeleň krajinná	12

5.6 Vymezení územního systému ekologické stability	12

6.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	13

6.1 Plochy bydlení	13

6.3 Plochy rekreace	16

6.4 Plochy občanského vybavení	17

6.5 Plochy veřejných prostranství	19

6.6 Plochy zeleně	20

6.7 Plochy dopravní infrastruktury	21

6.8 Plochy technické infrastruktury	22

6.9 Plochy výroby a skladování a smíšené výrobní	22

6.10 Plochy vodní a vodohospodářské	24

6.11 Plochy zemědělské	24

6.12 Plochy krajinné	26

6.13 Plochy přírodní	26

6.14 Plochy lesní	27

7.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	27

8.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	28

9.	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	28

10.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	28

Textová část – výrok (závazná část) územního plánu s vyznačením změn je součástí odůvodnění změny územního plánu. V této části odůvodnění je uveden tzv. srovnávací text, obsahující vyznačení změn závazné části územního plánu.  V souvislosti se změnou č. 2 ÚP Nížkovice byla Textová část - výrok (závazná část) Územního plánu (ÚP) Nížkovice změněna.  Doplnění textu je vyznačeno v měněných částech zeleně podtržením, rušené části jsou červené škrtnuty, zbývající normální text se nemění a je barevně potlačen.

K jednotlivým změnám může být uvedeno krátké odůvodnění nebo komentář kurzívou v poznámce pod čarou s případným odkazem na ostatní části B1. Odůvodnění (která má strukturu dle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

# Vymezení zastavěného území

Zastavěné území obce bylo aktualizováno Změnou č. 1 Územního plánu Nížkovice. Bylo vymezeno dle stavu v katastru nemovitostí ke dni 5.1.2017.

Zastavěné území obce bylo aktualizováno Změnou č. 2 Územního plánu Nížkovice. Bylo vymezeno dle stavu v katastru nemovitostí ke dni 22. 01. 2021.

# Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Pro urbanistickou koncepci obce včetně ochrany obrazu sídla a krajiny platí následující závazná rozhodnutí:

- Je třeba respektovat přírodní podmínky a začlenění sídla do krajiny.

- Prostorové a funkční uspořádání bude respektovat historickou urbanistickou strukturu sídla a historicky cenné objekty, dominanty a kulturní památky.

- Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby, nové objekty ve stávající zástavbě budou respektovat formu této zástavby, sklon a tvar střechy bude respektovat tradiční obraz sídla.

- U stávajících objektů s tradičním rázem je třeba tento ráz uchovat, tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční venkovský ráz sídla.

- Provádět revitalizaci krajiny a zvyšovat stupeň její ekologické stability zalesňováním, zatravňováním a členěním ploch orné půdy interakčními prvky. Budovat vodní nádrže.

- Provádět protierozní opatření spočívající v zatravňování, realizaci ochranných příkopů a protierozních pásů.

- Realizovat prvky ÚSES.

- Obec bude všemi dostupnými prostředky rozvíjet aktivity pro sport a rekreaci, cestovní ruch, agro, pěší a cykloturistiku a zimní sporty.

- Nově vymezené chráněné prostory definované platnými předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, lze umístit pouze do lokality, v níž celková hluková zátěž nepřekračuje hodnoty stanovených hygienických limitů hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nezrealizovaných záměrů.

- Využití nových ploch přiléhajících k silnicím musí být ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích.

- Při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované resp. v územně plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Památky místního významu: Pro ochranu architektonických hodnot obce jsou územním plánem vymezeny památky místního významu. Tyto objekty jsou chráněny před demolicí a poškozením. Při zásahu do těchto objektů budou orgány obce všemi dostupnými prostředky usilovat, aby byl uchován jejich tradiční ráz.

Památky místního významu jsou vyznačeny v grafické části, výkrese č. 2.

- Místně významné stromy: Územním plánem jsou vymezeny místně významné dřeviny. Jsou to vzrostlé solitéry, které mají i významné postavení v obrazu sídla. Tyto stromy mohou být skáceny pouze ve výjimečných případech (např. pokud jsou nemocné nebo ohrožují bezpečnost) a nahrazeny rostlinami obdobného vzhledu. Navržené a chybějící místně významné dřeviny nutno doplnit. Místně významné dřeviny jsou vyznačeny v grafické části - výkrese č. 2.

- Počet nadzemních podlaží: Touto dokumentací je stanoven počet nadzemních podlaží, vztažený k jednotlivým plochám (kapitola 6). Počet nadzemních podlaží je stanoven jako maximální, v odůvodněných případech může stavební úřad požadovat realizaci objektů i s menším počtem nadzemních podlaží. Podkroví není považováno za nadzemní podlaží, počet podzemních podlaží regulován není. Stávající vyšší objekty jsou respektovány, jejich změny jsou přípustné. Při výstavbě nových objektů je závazná výšková regulace stanovená touto dokumentací.

- Souvislá uliční fronta – pro zachování tradičního obrazu sídla je ve vyznačených plochách nutno zachovat souvislou uliční frontu. Výjimečně a pouze z důvodu dopravních a hygienických je přípustné posunutí stavební čáry do hloubky parcely, objekty si však musí zachovat řadový nebo polořadový charakter. Výstavba solitérních a štítově orientovaných objektů je nepřípustná.

- Intenzitou zastavění jednotky se rozumí poměr zastavěné plochy parcely vůči ploše nezastavěné části parcely, popřípadě více souvisejících parcel. Do zastavěné plochy se započítávají pouze pozemní stavby (nikoliv např. komunikace). Pro některé plochy (kapitola 6) je tato intenzita stanovena, v ostatních plochách bude předmětem posouzení v rámci podrobnějšího řízení dle stavebního zákona.

# Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

## 3.1 Bydlení

- Stávající plochy pro bydlení, včetně hospodářských částí a řemeslné výroby, jsou ve svém rozsahu plně respektovány.

- Územním plánem je navrženo 7 lokalit pro rozvoj funkce bydlení převážně ve formě rodinných domů (rozvojové plochy B2 až B6, B101 a B102). Chráněné prostory specifikované právními předpisy na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v ploše B102 lze umísťovat pouze v území, v němž hluková zátěž nepřekračuje hygienické limity hluku.

2. Územním plánem je navrženo 9 lokalit pro rozvoj funkce bydlení převážně ve formě rodinných domů (rozvojové plochy B2 až B6, B101, B102, B201 a B202). Chráněné prostory specifikované právními předpisy na úseku ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v ploše B102 lze umísťovat pouze v území, v němž hluková zátěž nepřekračuje hygienické limity hluku.

- Do plochy B6 zasahuje ochranné pásmo vysokého napětí které je nutno respektovat.

- Do ploch B6 a B101  zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa. Ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek.

- Součásti obytných ploch mohou být i (nezakreslená) veřejná prostranství, objekty občanské vybavenosti, menší plochy veřejné zeleně a rekreace (v souladu s podmínkami obsaženými v kapitole 6).

- Do obytných ploch je možné umisťovat i nezakreslenou dopravní a technickou infrastrukturu v souladu s podmínkami stanovenými v kapitolách 4 a 6.

- V obytných plochách je rovněž možno provozovat i nebytové činnosti (občanská vybavenost, řemesla, výroba, zemědělská produkce), jejich provozování však musí být v souladu s podmínkami využití pro danou plochu.

## 3.2 Sport a rekreace

- Obec bude nadále všemi dostupnými prostředky rozvíjet další sportovní aktivity.

- Dokumentací je navržena plocha S1 pro sportovní a rekreační zařízení.

- Všechny plochy rodinné rekreace nacházející se na území obce jsou respektovány.

- Dokumentací nejsou navrženy žádné návrhové plochy rodinné rekreace.

- Realizace objektů rodinné rekreace je možná pouze v souladu s podmínkami využití uvedenými v kapitole 6. Realizace objektů rodinné rekreace mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, zejména v plochách zemědělských, lesních, krajinných a přírodních je nepřípustné.

- Sportoviště je nutné situovat podle způsobu jeho využití a reálné možnosti protihlukové ochrany s ohledem na splnění hygienických limitů.

- Všechny stabilizované plochy sloužící sportu a rekreaci musí zůstat zachovány.

- Zařízení pro sport a rekreaci je možné v souladu s podmínkami využití a limity umisťovat i do jiných ploch (viz kapitolu č. 6).

## 3.3 Občanská vybavenost

- Všechny současné plochy a objekty občanské vybavenosti jsou plně respektovány.

- Na území obce není přípustné realizovat velkokapacitní prodejny smíšeného zboží (supermarkety, hypermarkety….) ani velkokapacitní prodejny nepotravinářského zboží, které by výrazněji zvýšili dopravní zátěž v území.

- Dokumentací je navržena plocha O1 pro realizaci plochy občanské vybavenosti spojené s cestovním ruchem. Realizace zařízení na této ploše bude v případě požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví hlukově posouzena v následujících stupních řízení (územní řízení apod.). Hlukem z provozu zařízení nesmí být ovlivněny plochy pro bydlení, respektive chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb v sousedství zařízení.

- Další rozvoj komerční občanské vybavenosti bude určen vývojem místního trhu. Jednotlivé funkce a provozovny lze umisťovat i do jiných ploch (například smíšené obytné nebo bydlení), v souladu s podmínkami využití vyhlašovanými tímto dokumentem.

- Jednotlivá zařízení nekomerční vybavenosti ve vlastnictví obce budou rekonstrukcemi a úpravami postupně zkvalitňovány dle aktuální potřeby a možností provozovatelů.

## 3.4 Veřejná prostranství a urbanizovaná zeleň

- Všechny stávající plochy zařazené v hlavním výkresu do této funkční plochy musí být zachovány.

- Územní plán navrhuje přehodnocení a rekonstrukci zeleně na veřejných prostranstvích v celém zastavěném území obce. Jednotlivé plochy budou s ohledem na vlastnictví pozemků a finanční možnosti obce udržovány a postupně zkvalitňovány.

- Územním plánem je navržena rekonstrukce veřejné prostranství – návsi v Nížkovicích (plocha Pv). Na plochách  Pv lze umisťovat i nezakreslenou dopravní infrastrukturu (komunikace, parkoviště), samotné uspořádání v rámci ploch bude řešit podrobnější dokumentace, celkově si však musí ponechat ozeleněný charakter.

- Územním plánem jsou navrženy plochy veřejných prostranství P201  a P202 pro obsluhu ploch B201 a B202.

## 3.5 Výroba a skladování

- Stabilizované plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní jsou předloženou dokumentací respektovány a navrženy k ponechání.

- Provoz plochách výroby a skladování a plochách smíšeně výrobních je při změnách v území nutno uzpůsobit tak, aby jeho negativní vliv na životní prostředí, ovzduší a veřejné zdraví nezasahoval do ploch (stabilizovaných i návrhových) bydlení, rekreace a občanského vybavení.

- U ploch výroby a skladování a smíšeně výrobních vymezených touto dokumentací bude při změnách v území (např. podle zák. č. 100/2001 Sb, Stavebního zákona….) prověřena a posouzena vhodnost navrhovaného využití z hlediska hlukové zátěže na plochy bydlení. Je navržena podmíněna využitelnost těchto ploch s podmínkou, že bude prokázáno, že celková hluková zátěž na hranici funkční plochy pro bydlení nepřekročí hodnoty stanovených hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb.

- Na území obce je nepřípustná realizace větrných a fotovoltaických elektráren.

# Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití

## 4.1 Koncepce dopravy

### 4.1.1 Drážní doprava

- Na území obce nejsou žádná drážní zařízení a nejsou touto dokumentací navrhována. Výjimkou mohou být drážní zařízení sloužící výrobě.

### 4.1.2 Doprava na pozemních komunikacích

#### 4.1.2.1 Dálnice, silnice

Po správním území obce prochází následující státní silnice:

- Silnice č. I/54 Slavkov – Kyjov - Veselí nad Moravou – státní hranice;

Po správním území obce procházejí následující krajské silnice:

- Silnice č. III/4199 Otnice – Nížkovice – Křižanovice;

- Silnice č. III/4197 Nížkovice – spojka na Slavkov;

- Silnice č. III/4198 Nížkovice – spojka na Kobeřice;

- Silnice č. III/4196 Slavkov - Heršpice;

Pro koncepci dopravy na silnicích platí následující zásady:

- Je navrženo vybudování nového přemostění na státní silnici I/54 v místech provizorního mostu (křížení se silnicí č. III/4199). Pro účely je realizace přemostění na státní silnici, včetně staveb vedlejších/souvisejících je vymezena plocha přestavby D201. Niveleta silnice a mostu bude upravena tak, aby byl zmenšen sklon stoupání do Ždánického lesa. Předpokládá se vybudování terénního zářezu před současnou zástavbou a zvýšená niveleta mostovky. Pro ochranu před hlukem z dopravy na silnici I/54 jsou navrženy protihlukové stěny, jejich rozsah a způsob provedení bude předmětem podrobnější dokumentace;

- Způsob dopravy po dobu výstavby mostu na silnici I/54 bude aktuálně řešit podrobnější dokumentace.

- V rámci podrobnější dokumentace navrhnout vhodné zpomalovací prvky při vjezdu do zástavby.

- Pro napojení obce Kobeřice a západní části zástavby je navržena přeložka silnice III/4199 III/4198. Osa koridoru o šíři 50 m mimo zastavěné území a zastavitelné plochy je zakreslena v grafické části tohoto dokumentu. Současná trasa komunikace III/4198 bude zrušena a namísto ní vznikne místní komunikace, která povede přibližně po stejné ose směrem k pohostinství. Současná křižovatka I/54 a III/4198 bude zrušena.

- Je navržena nová styková křižovatka K1 mezi současnou silnicí III/4199 a navrženou přeložkou silnice III/4199, III/4198. nadřazeným směrem bude trasa Kobeřice – křižovatka přeložky III/4199 s I/54.

- Je navržena nová průsečná křižovatka silnic I/54, přeložky III/4199  III/4198  a III/4197 v místech stávající stykové křižovatky I/54 a III/4197. V podrobnější dokumentaci bude posouzena potřeba odbočovacích pruhů. Součástí řešení této křižovatky budou rovněž zastávky veřejné autobusové dopravy, jejich přesnou polohu bude řešit podrobnější dokumentace.  Křížek, stojící v prostoru navržené křižovatky je třeba přemístit na vhodné místo na jejím obvodu.

- Je navrženo zprůjezdnění stávající silnice III/4199 v neprůjezdném úseku v zastavěném území obce. Pro rozšíření stávající silnice III/4199 na vyhovující kategorii je navržena částečná asanace domu na vyústění komunikaci na náves. Asanace ostatních dopravních závad budou prováděny bez zásahu do přilehlé zástavby.

- Po výstavbě přeložky silnice III/4199 a mostu na I/54 bude úsek stávající silnice III/4199 mezi křižovatkami s přeložkou III/4199 a se současnou III/4197 převeden do sítě místních komunikací.

- Silnice III/4199 směrem od západu po I/54 zůstane zachována, přičemž zde vznikne úrovňová styková křižovatka K2 silnic I/54 a III/4199. S tímto bude spojená krátká přeložka trasy III/4199. Zbývající úsek silnice III/4199 mezi křižovatkou K2 a křižovatkou s III/4197 (u obecního úřadu) bude převeden sítě místních komunikací (s podjezdem pod I/54).

- Po navrženém přebudování silniční sítě mohou být jednotlivé silnice přečíslovány.

- Zbývající stávající síť krajských silnic je plně respektována.

- Závazné funkční skupiny a kategorie silnic jsou zakresleny v grafické části (výkres č. 3). Typ bude předmětem podrobnější dokumentace.

- Krajská silnice III/4197 (dle současného číslování) prochází lokalitou, ve které je navržena celková rekonstrukce veřejného prostranství (centrum vsi). Při této rekonstrukci, stávající vedení této komunikace musí být respektováno.

Označení jednotlivých silnic odpovídá současnému číslování, které je rovněž uvedeno v grafické části, výkrese č. 3 Koncepce dopravní infrastruktury, zejména z důvodu jejich identifikace. Samotná koncepce dopravy je však vázáná ke konkrétním úsekům komunikací a zůstává v platnosti i po jejich případném přečíslování.

#### 4.1.2.2 Místní komunikace

Pro koncepci dopravy na místních komunikacích platí následující zásady:

- Dokumentace respektuje trasy stávajících místních komunikací v plném rozsahu.

- Je navržena nová místní komunikace, přibližně v ose zrušené III/4198, která bude obsluhovat přilehlé nemovitosti, včetně pohostinství.

- Závazné trasy stávajících a navržených místních komunikací jsou zakresleny v grafické části, výkrese č. 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu;

- Funkční skupiny místních komunikací a jejich typ bude předmětem podrobnější dokumentace.

- Všechny stávající chodníky musí zůstat zachovány, popřípadě musí být nahrazeny obdobným řešením.

- U obslužných komunikací (silnic i místních komunikací funkční skupiny C) je navržena postupná realizace minimálně jednostranných chodníků, u zklidněných místních komunikací (D) realizace chodníků není nutná;

- Další (nezakreslené) místní komunikace mohou být realizovány v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití (kapitola 6);

- Případné dopravní připojení plochy B102 na krajskou silnici III/4198 bude v souladu s platnou legislativou a normami.

#### 4.1.2.3 Parkování

Pro koncepci řešení dopravy v klidu platí následující zásady:

- Parkování a odstavování pro funkční složku bydlení je navrženo na příslušných parcelách pohotovostní parkování v profilech a podél místních komunikací a na vjezdech;

- Pro funkční složku výroby je navrženo parkování v rámci těchto funkčních ploch;

- Pro sportovní areál v západní části vsi včetně návrhové plochy S1 jsou navržena parkoviště pod nově vybudovaným mostem, popřípadě v rámci ploch rekreace;

- Pro plochu občanské vybavenosti v severní části obce (adm. budova Agrie) bude parkování vyřešeno v rámci této funkční plochy (na stávajícím parkovišti);

- Pro pohostinství při silnici I/54 bude parkování vyřešeno v rámci této funkční plochy; Pro ostatní složky občanské vybavenosti, které jsou vesměs situovány ve středu obce, včetně kostela a hřbitova je navrženo parkování v prostoru regenerovaného veřejného prostranství (Pv). Přesné umístění parkovacích stání a jejich kapacita bude určena podrobnější dokumentací;

- Ostatní potřeby parkovacích a odstavných stání – zejména pro další možnou občanskou vybavenost a řemeslnou výrobu – budou řešeny individuálně podrobnější dokumentací v rámci příslušného řízení. Mohou být umístěny na veřejných prostranstvích, v zónách veřejné zeleně a veřejných prostranství, při pozemních komunikacích nebo na parcelách příslušných objektů.

#### 4.1.2.4 Veřejná autobusová doprava

Pro koncepci obsluhy obce veřejnou linkovou autobusovou dopravou platí následující zásady navržené tímto dokumentem:

- Zastávky Nížkovice – zastávky budou umístěny na rekonstruovaném veřejném prostranství mimo jízdní pruh, dle grafické části. Návrh se bude řídit platnou legislativou a normami.

- Zastávky Nížkovice, rozc. – zastávky budou umístěny mimo jízdní pruh silnic, na vlastním zastávkovém pruhu. Jejich přesnou polohu bude řešit podrobnější dokumentace. Návrh zastávek se bude řídit platnou legislativou a normami, prostorové rezervy jsou dostatečné.

- Zastávka Nížkovice, u hřiště – zastávky budou umístěny v souladu s grafickou části tohoto dokumentu mimo jízdní pruh silnice.

- Zastávka Nížkovice, Na Hraničkách zůstane ve stejné podobě. Zastávka je ve stísněných podmínkách, komunikace není frekventovaná a jsou zde dostatečné rozhledové poměry.

- V grafické části (výkres č. 3) je zakreslena orientační poloha zastávek autobusů. Případné změny stávajících zastávek jsou možné, možná je realizace i nových (nezakreslených) zastávek v případě potřeby. Řešení zastávek musí být v souladu s podmínkami využití pro jednotlivé plochy (kapitola 6) a bude se řídit příslušnými předpisy a normami.  Počet stání a jejich přesná poloha bude předmětem podrobnější dokumentace.

#### 4.1.2.5 Účelové komunikace

Pro koncepci dopravy na účelových komunikacích platí následující zásady:

- Závazné trasy stávajících a navržených účelových komunikací jsou zakresleny v grafické části, výkrese č. 3 a jsou vyznačeny příslušnou grafikou v souladu s legendou výkresu.

- Zakreslené účelové komunikace (stávající i navržené) musí ve své trase zůstat zachovány i v případě pozemkových úprav.

- Veřejně přístupné účelové komunikace budou mít takový povrch a šířku, aby umožňovaly bezpečný pohyb pěších, cyklistů a zemědělské techniky.

- Další (nezakreslené) účelové komunikace jsou přípustné (popřípadě podmíněně přípustné) v rámci jednotlivých ploch v souladu s podmínkami jejich využití.

#### 4.1.2.6 Nemotorová doprava

Pro koncepci nemotorové dopravy (pěší, cyklistické) na pozemních komunikacích platí následující zásady:

- Navržené řešení respektuje současné značené cyklotrasy;

- Stávající cyklotrasy musí být zachovány; Územní plán navrhuje vyznačení cyklotrasy spojenou s částečným budováním komunikace Vážany nad Litavou – Bílý vlk po jihozápadní hranici katastru a Hraničky – Bílý vlk po jihovýchodní hranici katastru.

- Trasy cest, kterými jsou vedeny uvedené stávající i navržené značené turistické trasy a cyklotrasy musí zůstat ve své trase zachovány.

### 4.1.3 Letecká a lodní doprava

Pro koncepci letecké dopravy platí následující zásady navržené tímto dokumentem:

- Stávající letiště (Dl), včetně zatravněné plochy bude zachováno;

- Na ploše mohou být provozovány i jiné podobné aktivity (sportovní létání…) v souladu s funkční regulací tohoto dokumentu.

## 4.2 Technická infrastruktura

V grafické části dokumentace jsou zakresleny orientačně pouze páteřní  trasy sítí technické infrastruktury. Zařízení technické infrastruktury bude řešit podrobnější dokumentace, ve které průběh jednotlivých tras, charakter sítí a lokalizace objektů – především v zastavěném území a zastavitelných plochách – mohou být upraveny v souladu s konkrétními potřebami.

Tento dokument řeší pouze hlavní páteřní trasy základních obslužných složek technické infrastruktury, na území obce se mohou nacházet i další nezakreslené sítě. Nezakreslená, zařízení technické infrastruktury (sítě, objekty, nadzemní nebo podzemní) je možné realizovat pouze v souladu s podmínkami obsaženými v oddíle 4.2 a pododdílech 4. 2.1. až 4.2.5 a podmínkami pro využití ploch s rozdílným využitím (kapitola 6) obsaženými v této příloze.

Všechna stávající zařízení technické infrastruktury, která se nacházejí plochách určených k jinému využití, jsou touto dokumentací respektována. Po případném ukončení jejich provozu je třeba území rekultivovat.

Všechna zařízení technické infrastruktury lze rekonstruovat na vyšší kapacitu ve stávajících trasách a lokalitách.

Vzhledem k výše uvedenému a k různé kvalitě podkladů, měřítku grafické části dokumentace a čitelnosti výkresů není možné tento územní plán chápat jako geodetický zdroj údajů o sítích. Při jakékoliv činnosti, při které by mohlo dojít k narušení sítí technické infrastruktury je povinností projektanta, popřípadě dodavatele stavby, získat od správců veškerých zařízení technické infrastruktury aktuální a podrobné podklady a vytyčit jejich průběh v terénu.

### 4.2.1 Zásobení elektrickou energií

Pro koncepci zásobování elektrickou energií platí následující zásady:

- Dokumentací je navržena přeložka vysokého napětí vyvolaná realizací plochy D2. Její trasu bude řešit podrobnější dokumentace.

- Ostatní trasy velmi vysokého napětí jsou respektovány.

- Územním plánem je navržen koridory TEE27 pro vedení elektrické energie ve kterých je možná realizace uvedených staveb.

- Pro posílení distribuční sítě je navržena 1 nová trafostanice: na západním obvodu zástavby pro plochy B4, S1. Trafostanice bude napojena přípojkou dle grafické části, přičemž je dle potřeby možné trafostanici umístit kdekoliv na zakreslené trase přípojky (s kratší přípojkou).

- Všechny stávající trasy vysokého napětí (VN) 22 kV a trafostanice jsou respektovány v současných trasách a lokalitách.

- Rekonstrukce stávajících trafostanic na vyšší kapacitu je možná, popřípadě mohou být trafostanice nahrazeny novými ve stávajících lokalitách.

- Trasy navržených vedení VN jsou hájeny koridorem o celkové šířce 15 m, ve kterém je možné povolovat pouze dočasné pozemní stavby. Jejich  osa je zakreslena v grafické části – výkrese č.4. Tato podmínka po realizaci tras VN a trafostanic pozbývá platnosti;

- Realizace dalších (i nezakreslených) tras VN a trafostanic se bude řídit podmínkami využití pro jednotlivé plochy (kapitola 6).

- Stávající zařízení nízkého napětí (NN) jsou respektována, současně s jejich modernizací je doporučena kabelizace nadzemních sítí;

- Vedení bude průběžně rekonstruováno v souladu s požadavky nových odběrů a v souladu s potřebami obce;

- Jsou navrženy nová vedení NN, která budou realizována především v souvislosti s rozvojovými plochami. Všechny nově realizované trasy budou kabelizovány.

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených tras NN v souladu podmínkami pro jednotlivé plochy (kapitola 6).

- Vedení NN bude předmětem podrobnější dokumentace;

### 4.2.2 Telekomunikace

Pro koncepci obsluhy telekomunikační sítí platí následující zásady

- Stávající dálkové i místní telekomunikační sítě a objekty jsou respektovány;

- Nová vedení budou vybudována v souvislosti s rozvojovými plochami;

- Je navržena postupná kabelizace případných nadzemních sítí, jejich trasy budou předmětem podrobnější dokumentace;

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených telekomunikačních sítí v souladu podmínkami pro jednotlivé plochy (kapitola 6).

### 4.2.3 Zásobení plynem

Pro koncepci zásobení plynem platí následující zásady:

- Stávající koncepce zůstane zachována, všechna plynárenská zařízení jsou respektována. Úpravy jejich tras jsou přípustné;

- Distribuční plynovod bude prodloužen na rozvojové plochy;

- Podzemní sítě a objekty středotlakých a nízkotlakých plynárenských zařízení – i nezakreslené - je touto dokumentací umožněno umisťovat do všech ploch.

### 4.2.4 Zásobení vodou

Územním plánem jsou navrženy následující zásady zásobování vodou:

- Koncepce zásobení vodou a vodárenské sítě i objekty jsou respektovány.

- Stávající vodárenské objekty a distribuční síť mohou být rekonstruovány, popřípadě nahrazeny zařízeními ve stejných lokalitách a trasách. V případě potřeby je možné rozšířit jejich kapacitu.

- Vodovodní řady budou postupně prodlouženy na rozvojové plochy, trasování distribuční sítě bude předmětem podrobnější dokumentace.

- Na území obce je možná realizace i nezakreslených vodárenských sítí a objektů v souladu podmínkami pro jednotlivé plochy (kapitola 6).

### 4.2.5 Odkanalizování

Územním plánem jsou navrženy následující zásady odkanalizování:

- Je navržena likvidace splaškových vod formou splaškové (jednotné) kanalizace ukončené ve vyhovující čistírně odpadních vod (ČOV).

- Do ČOV budou svedeny splaškové vody ze všech ploch současně zastavěného a zastavitelného území obce, kromě ploch uvedených v následujícím bodě;

- Odpadní vody ze stávajících rekreačních chat v kolonii nebo v zahradách, vinohradech a záhumenkách mimo obytné plochy, dále z rozvojové plochy občanské vybavenosti na Bílém vlku a dalších izolovaných ploch budou likvidovány individuálním způsobem, bez nutnosti napojení na stokovou síť (jímky na vyvážení, domovní čistírny…).

- Konkrétní vedení stok kanalizace a míra využití stávajících sítí bude předmětem podrobnější dokumentace.

- Splašková kanalizace bude prodloužena k rozvojovým plochám.

### 4.2.6 Odpady

Pro koncepci likvidace odpadů platí následující zásady:

- Směsný komunální odpad je svážen specializovanou firmou a likvidován mimo území obce. Tato koncepce zůstane zachována.

# Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro změny v jejich užívání, uzemní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů

## 5.1 Vodní toky a nádrže, eroze

- Všechny vodní nádrže a vodní toky na území obce jsou respektovány;

- Dokumentace umožňuje revitalizace vodních toků na katastru obce – pokud to umožňují prostorové podmínky a jsou v souladu s principy ochrany přírody a krajiny;

- Veškerá břehová zeleň bude zachována, popřípadě rekonstruována. V místech, kde břehová zeleň u vodních toků chybí, bude doplněna geograficky původními druhy.

- Pro ochranu před vodní erozí a přívalovými dešti je navrženo zatravnění nejohroženějších partii orné půdy (plochy Pt1 až Pt3).

- Doporučuje se zatravnění nejohroženějších extravilánových partií orné půdy (Zo/III).

- Ochranné příkopy pro extravilánové vody - jsou navrženy ochranné příkopy, které mají zajistit ochranu zastavěného území před lokálními záplavami, vodní erozí a přívalovými dešti. Ve vyznačeném pásu o min. šířce 2 m není možno nově umisťovat ani dočasné stavby. Úpravy a jiné zásahy, které by mohly výraznějším způsobem negativně ovlivnit realizaci ochranných příkopu jsou nepřípustné. Ochranné příkopy jsou zakresleny ve výkrese č. 5.

- Pro ochranu před záplavami, přívalovými dešti a erozi jsou dále navržena opatření v souladu s podmínkami využití jednotlivých ploch (viz kapitolu 6). Jejich přesná podoba a poloha bude předmětem podrobnější dokumentace.

## 5.2 Zemědělská půda

- Jsou navrženy zábory pro rozvojové (zastavitelné) plochy, tak jak byly vymezeny původní dokumentací, popřípadě její změnou č.1.

- Dokumentací jsou navržena zatravnění erozně nejohroženějších partií orné půdy Pt1 až Pt3.

- Dokumentací jsou navrženy plochy pro realizaci zahrad, včetně rekreačních objektů Ps1 a Ps2.

- Ostatní plochy zemědělské půdy jsou dokumentací respektovány.

- Případné stávající objekty a sítě technické infrastruktury a objekty sloužící zemědělství, chovatelské a pěstitelské činnosti, vodnímu hospodářství, myslivosti a lesnictví na zemědělských plochách jsou respektovány, další výstavba je možná pouze v souladu s podmínkami využití (viz kapitolu 6).

- Podmínky využití pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím (viz kapitolu 6) umožňují v zemědělských plochách realizaci i dalších, nezakreslených účelových komunikací, veškerých protierozních opatření, zalesnění,  revitalizace vodních toků, vodní nádrže a změny kultury posilující ekologickou stabilitu území.

## 5.3 Zeleň lesní

- V plochách přírodních je možná realizace pouze lesních porostů s přirozenou skladbou dřevin.

- Výsadba dalších lesních porostů je možná pouze v souladu s podmínkami využití pro jednotlivé plochy.

- Případné stávající objekty a sítě technické infrastruktury a objekty sloužící zemědělství, vodnímu hospodářství, myslivosti a lesnictví na lesních plochách jsou respektovány, další výstavba je možná pouze v souladu s podmínkami využití (viz kapitolu 6).

- Podmínky využití pro jednotlivé plochy s rozdílným využitím (viz kapitolu 6) umožňují v lesních plochách realizaci i dalších, nezakreslených účelových komunikací a jiných staveb, především sloužících lesnictví a např. úpravy vodních toků a realizaci menších vodních nádrží.

## 5.4 Zeleň krajinná

- Všechny plochy krajinné zeleně v nezastavěném území budou respektovány, nebo nahrazeny řešením, které nesníží celkový stupeň ekologické stability nezastavitelného území obce;

- Podél břehů vodních toků je třeba vytvářet a udržovat přirozenou vegetační skladbu.

- Jsou navrženy/hájeny pásy zeleně, které budou členit hony orné půdy ohrožené vodní a větrnou erozí (biokoridory, interakční prvky).

## 5.6 Vymezení územního systému ekologické stability

Touto dokumentací je navržena koncepce řešení ÚSES, která je součástí závazné části dokumentace. Je zakreslena v grafické části: Ve výkrese č. 2. Závazně jsou stanoveny plochy biocenter a trasy biokoridorů a následující podmínky využití:

Podmínky pro využití ploch biokoridorů:

- Hlavní využití: plocha přírodní zajišťující podmínky pro ochranu přírody a krajiny

- Přípustné využití: ochrana přírody a krajiny

- Podmíněně přípustné využití: lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesní biokoridory

- Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení

- Nepřípustné využití: ostatní způsoby využití

Biocentra jsou zahrnuta do ploch přírodních s odpovídajícími podmínkami využití uvedenými v kapitole 6.

# Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

## 6.1 Plochy bydlení

Br – Bydlení v rodinných domech

Hlavní využití:

- Bydlení v rodinných domech;

Přípustné využití:

- Bydlení v bytových domech;

- Rodinná rekreace v  tradičních (venkovských, historických) objektech;

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování osobních automobilů.

- Další funkce obsluhující hlavní a přípustné využití.

- Zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- Občanská vybavenost obecně za podmínky, že není uvedena v činnostech pro tuto plochu nepřípustných.

- Sportovní a rekreační zařízení;

- Drobné řemeslné a nerušící výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, objekty a plochy sloužící drobné chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že nejsou uvedeny v činnostech pro tuto plochu nepřípustných.

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování osobních automobilů – pouze pro potřebu bydlení, rekreace, občanské vybavenosti nebo sloužící jiným funkcím v plochách Br;

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů – při stálém bydlišti autodopravce nebo sloužící jiným funkcím v plochách Br;

- Zastávky autobusů zakreslené v grafické části.

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Technická infrastruktura  - veškerá (i nezakreslená) podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL;

- Nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení – i nezakreslené;

- Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

- Menší vodní plochy – jezírka, bazény jako doplňková funkce k hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkcím.

- Drobné vodní toky.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro drobné řemeslné a nerušící výrobní činnosti, pohostinství, objekty a plochy sloužící drobné chovatelské a pěstitelské činnosti je možné využít část jednotky (související stavby a pozemky jednoho vlastníka). V jednotce musí zůstat alespoň jeden byt;

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách smíšeně obytných, bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Velkokapacitní živočišná výroba;

- Rekreační chaty;

- Průmyslová výroba;

- Výroba stavebních materiálů (kromě administrativy);

- Zařízení autodopravy (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí a veřejné zdraví;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

- Stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v platných právních předpisech.

- Ostatní způsoby využití, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální podlažnost – maximální počet nadzemních podlaží je zakreslena v hlavním výkrese grafické části dokumentace. Ve stabilizovaných plochách nutno respektovat řadovou zástavbu.

- Maximální přípustná intenzita zastavění stavebního pozemku 30 %. Případná vyšší intenzita ve stabilizovaných plochách je respektována, v případě změn v území může být zachována, ale nesmí být již zvýšena.

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat tradičnímu obrazu sídla.

Bd – Bydlení v bytových domech

Hlavní využití:

- Bydlení v bytových domech;

Přípustné využití:

- Bydlení v rodinných domech;

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování osobních automobilů.

- Další funkce obsluhující hlavní a přípustné využití.

- Zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- Občanská vybavenost obecně za podmínky, že není uvedena v činnostech pro tuto plochu nepřípustných.

- Sportovní a rekreační zařízení;

- Drobné řemeslné a nerušící výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby, objekty a plochy sloužící drobné chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že nejsou uvedeny v činnostech pro tuto plochu nepřípustných.

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování osobních automobilů – pouze pro potřebu bydlení, rekreace, občanské vybavenosti nebo sloužící jiným funkcím v plochách Bd;

- Stavby a zařízení sloužící parkování a odstavování nákladních automobilů a autobusů – při stálém bydlišti autodopravce nebo sloužící jiným funkcím v plochách Bd;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Technická infrastruktura  - veškerá (i nezakreslená) podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL;

- Nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení – i nezakreslené;

- Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

- Menší vodní plochy – jezírka, bazény jako doplňková funkce k hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkcím.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Pro nebytové, především výrobní funkce, je možné použít pouze část jednotky (hlavní stavba, související stavby a pozemky). V jednotce musí zůstat alespoň jeden byt. Výjimkou jsou pouze penziony, administrativa a provozovny maloobchodu pro ty je možné využít jednotku celou;

- Nebytové činnosti je možné provozovat pouze za podmínky zajištění dostatečně kapacitního dopravního napojení;

- Objektivně prokazatelný negativní vliv nebytových činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách smíšeně obytných, bydlení, rekreace nebo občanského vybavení, které nejsou ve vlastnictví provozovatele této činnosti.

Nepřípustné využití:

- Velkokapacitní živočišná výroba;

- Rekreační chaty;

- Průmyslová výroba;

- Výroba stavebních materiálů (kromě administrativy);

- Zařízení autodopravy (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí a veřejné zdraví;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky;

- Stavby, činnosti a zařízení, jejichž negativní účinky na životní prostředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnou mez limity stanovené v platných právních předpisech;

- Ostatní způsoby využití, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném a podmíněně přípustném využití.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální podlažnost – 3 nadzemní podlaží.

- Maximální přípustná intenzita zastavění stavebního pozemku 30 %. Případná vyšší intenzita ve stabilizovaných plochách je respektována, v případě změn v území může být zachována, ale nesmí být již zvýšena.

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat tradičnímu obrazu sídla.

## 6.3 Plochy rekreace

Rs – Sportoviště

Hlavní využití:

- Zařízení pro sport a rekreaci.

Přípustné využití:

- Zeleň;

Podmíněně přípustné využití:

- Parkování a odstavování osobních automobilů – pokud jsou vyvolány bezprostředním užíváním plochy nebo pro sousedící stavby pro bydlení;

- Dopravní a technická infrastruktura sloužící obsluze této zóny;

- Zastávky autobusů zakreslené v grafické části.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především veškerá výroba a koncentrovaná živočišná výroby.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální podlažnost – 2 NP

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat tradičnímu obrazu sídla.

Rch – Rodinná rekreace

Hlavní využití:

- Objekty rodinné rekreace.

Přípustné využití:

- Objekty obsluhující hlavní využití.

- Zeleň;

Podmíněně přípustné využití:

- Bydlení a penziony – pokud jsou objekty obslouženy vyhovující dopravní a technickou infrastrukturou.

- Místní komunikace (i nezakreslené).

- Další dopravní a technická infrastruktura sloužící obsluze této zóny;

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především veškerá výroba a koncentrovaná živočišné výroby.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální podlažnost – 1 NP

## 6.4 Plochy občanského vybavení

Ox – Občanská vybavenost smíšená

Hlavní využití:

- Není stanoveno

Přípustné využití:

- Veřejná správa a samospráva, administrativa;

- Obchod, pohostinské a ubytovací služby;

- Školství, zdravotnická a sociální zařízení;

- Kulturní, spolková zařízení, agroturistika;

- Sportovní a rekreační zařízení;

- Zeleň.

Pro přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách smíšeně obytných a bydlení.

Podmíněně přípustné využití:

- Drobné řemeslné a výrobní činnosti, podnikatelská činnost a služby objekty a plochy sloužící chovatelské a pěstitelské činnosti; To vše za podmínky, že nejsou uvedeny v činnostech pro tuto plochu nepřípustných a pouze jako vedlejší činnost za podmínky zachování přípustných činností.

- Silnice - úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Bydlení;

- Čerpací stanice pohonných hmot – pouze na stávající ploše;

- Sběrný dvůr;

- Dopravní (místní, účelové komunikace, parkování) a  technická infrastruktura –  sloužící obsluze příslušné plochy, popřípadě je její umístění v předmětné lokalitě nezbytné (i nezakreslená);

- Menší vodní plochy – jezírka, bazény jako doplňková funkce k hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkcím.

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách smíšeně obytných a bydlení.

- Pro výrobní činnosti je možné použít pouze část souvisejících staveb a pozemků jednoho vlastníka. Je třeba upřednostňovat jejich umístění do zadních (dvorních) částí staveb. Umístění směrem k  veřejnému prostranství (plochy Pv, Dk) není žádoucí a je možné pouze ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech a za podmínky že tyto činnosti nebudou vůči parteru zřetelné.

- Na plochách občanské vybavenosti lze umístit chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací (resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy).

Nepřípustné využití:

- Velkokapacitní živočišná výroba;

- Rekreační chaty;

- Průmyslová výroba;

- Výroba stavebních materiálů (kromě administrativy);

- Zařízení autodopravy (kromě administrativy);

- Služby s negativním dopadem na životní prostředí a veřejné zdraví;

- Velkokapacitní sklady;

- Velkokapacitní stavby pro obchod;

- Skládky.

- Ostatní způsoby využití, které nejsou uvedeny v přípustném a podmíněně přípustném využití.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální podlažnost – maximální počet nadzemních podlaží je zakreslen v hlavním výkrese grafické části dokumentace.

- Maximální přípustná intenzita zastavění stavebního pozemku 30 %. Případná vyšší intenzita ve stabilizovaných plochách je respektována, v případě změn v území může být zachována, ale nesmí být již zvýšena.

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat tradičnímu obrazu sídla.

Oš – Školská zařízení

Hlavní využití:

- Školská zařízení;

Přípustné využití:

- Další funkce související s hlavním využitím (např. bydlení, administrativa a další);

- Hasičská zbrojnice;

- Zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- Dopravní (místní, účelové komunikace, parkování) a  technická infrastruktura –  sloužící obsluze příslušné plochy, popřípadě je její umístění v předmětné lokalitě nezbytné (i nezakreslená);

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách smíšeně obytných a bydlení.

- Na plochách občanské vybavenosti lze umístit chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací (resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy).

Nepřípustné využití:

- Všechny neuvedené funkce.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální podlažnost – 2 nadzemní podlaží.

- Maximální přípustná intenzita zastavění stavebního pozemku 30 %. Případná vyšší intenzita ve stabilizovaných plochách je respektována, v případě změn v území může být zachována, ale nesmí být již zvýšena.

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat tradičnímu obrazu sídla.

Oc – Církevní zařízení

Hlavní využití:

- Církevní zařízení;

Přípustné využití:

- Další funkce související s hlavním využitím (např. bydlení, administrativa);

- Zeleň.

Podmíněně přípustné využití:

- Dopravní (místní, účelové komunikace, parkování) a  technická infrastruktura –  sloužící obsluze příslušné plochy, popřípadě je její umístění v předmětné lokalitě nezbytné (i nezakreslená);

Pro podmíněně přípustné využití v této ploše platí následující podmínky:

- Objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách smíšeně obytných a bydlení.

Nepřípustné využití:

- Všechny neuvedené funkce.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální podlažnost – 2 nadzemní podlaží (s výjimkou kostela);

- Respektovat stávající hmotu kostela.

## 6.5 Plochy veřejných prostranství

Pv – Veřejná prostranství

Hlavní využití:

- Veřejné prostranství;

Přípustné využití:

- Městský mobiliář;

- Drobné církevní stavby jako např. kaple, zvonice, besídky, altánky, kašny, plastiky...

- Silnice, místní a účelové komunikace (i nezakreslené);

- Pěší a cyklistické komunikace (i nezakreslené);

- Dětské hřiště;

- Soukromé předzahrádky;

Podmíněně přípustné využití:

- Parkoviště osobních automobilů (i nezakreslená) – pokud nebudou plošně dominantní v ploše;

- Zastávky autobusů;

- Vodní plochy -  pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Technická infrastruktura  - veškerá (i nezakreslená) podzemní zařízení, sítě a objekty všech složek technické infrastruktury kromě plynovodu VTL a regulační stanice VTL/STL.

- Nadzemní trafostanice, rozvody NN a telekomunikační vedení (i nezakreslená);

- Nadzemní VN, plynovod VTL a regulační stanice VTL/STL  pouze v zakreslených trasách a lokalitách.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla;

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1;

## 6.6 Plochy zeleně

Ph –Zeleň hřbitovní

Hlavní využití:

- Plochy sloužící pohřebnictví.

Přípustné využití:

- Církevní stavby;

- Stavby související s provozem hřbitova;

- Pěší a účelové komunikace související s provozem hřbitova.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – jako doplňující k hlavnímu využití;

- Technická infrastruktura – pouze v nezbytných případech;.

- Parkování – pouze pro potřeby spojené s provozem hřbitova.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1;

Pz –Urbanizovaná zeleň

Hlavní využití:

- Parkové a sadovnické úpravy;

Přípustné využití:

- Městský mobiliář;

- Účelové komunikace (i nezakreslené);

- Pěší a cyklistické komunikace (i nezakreslené);

- Dětské hřiště;

- Další funkce obsluhující hlavní využití;

- Soukromé předzahrádky;

Podmíněně přípustné využití:

- Parkoviště osobních automobilů (i nezakreslená) – vyvolané parkovacími potřebami v ploše;

- Vodní plochy -  pouze za zachování hlavního využití jako plošně dominantního;

- Technická infrastruktura  - sloužící obsluze příslušné plochy, popřípadě je její umístění v předmětné ploše nezbytné.

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla;

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1;

## 6.7 Plochy dopravní infrastruktury

Dk – Pozemní komunikace

Hlavní využití:

- Pozemní komunikace, včetně všech součástí a příslušenství;

Přípustné využití:

- Parkoviště osobních automobilů;

- Podzemní sítě a objekty technické infrastruktury;

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – podřízena hlavnímu využití;

- Nadzemní objekty a sítě technické infrastruktury – v nezbytném rozsahu.

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

Dl – Letiště

Hlavní využití:

- Vzletová dráha pro zemědělská a sportovní letadla;

Přípustné využití:

- Ostatní dopravní infrastruktura;

- Sítě a objekty technické infrastruktury;

Podmíněně přípustné využití:

- Nejnutnější související funkce – pouze v mobilních zařízeních;

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

## 6.8 Plochy technické infrastruktury

Tv – vodárenské objekty

Tk- kanalizační objekty

Hlavní využití:

- Zařízení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – podřízena hlavnímu využití;

- Administrativa – související s provozem této plochy.

- Dopravní a technická infrastruktura – sloužící obsluze této zóny.

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními a podmíněně přípustnými funkcemi.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1. Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla. Podmínka se netýká vysílacích a dalších technologických zařízení.

## 6.9 Plochy výroby a skladování a smíšené výrobní

Vz – Výroba zemědělská

Hlavní využití:

- Není stanoveno.

Přípustné využití:

- Zemědělská rostlinná výroba;

- Drobná a nerušící výroba;

- Administrativa;

- Izolační zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Chovy hospodářských zvířat – pouze za podmínky, že negativní vliv nezasahuje do ploch (i návrhových) smíšeně obytných, bydlení, občanskou vybavenost a rekreaci;

- Drobná a nerušící výroba – pokud nevyžaduje intenzivní dopravní obsluhu;

- Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – pokud slouží obsluze přípustného nebo podmíněně přípustného využití;

Nepřípustné využití:

- Velkokapacitní sklady;

- Těžká a průmyslová výroba (např. hutní, stavební apod. );

- Zařízení pro sběr a třídění odpadů.

- Zařízení autodopravy (kromě administrativních složek);

- Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek);

- Bydlení;

- Skládky;

- Ostatní způsoby využití, které nejsou uvedeny v  přípustném a podmíněně přípustném využití.

Pro všechny činnosti v této ploše platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách smíšeně obytných, bydlení a rekreace.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1NP a max 11 m. Stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

Vs – Výroba smíšená

Hlavní využití:

- Není stanoveno.

Přípustné využití:

- Drobná výroba;

- Nerušící výroba;

- Zemědělská rostlinná výroba;

- Výrobní služby;

- Administrativa;

- Izolační zeleň;

Podmíněně přípustné:

- Obchodní zařízení, kromě velkokapacitních prodejen, pohostinská a stravovací zařízení – pokud nejsou narušovány činnostmi spadajícími do hlavního a přípustného využití;

- Bydlení a přechodné ubytování – pokud nejsou narušovány hlavním nebo přípustným využitím v této ploše;

- Zařízení pro dopravní a technickou obsluhu území – za zachování hlavního nebo přípustného využití;

Nepřípustné využití:

- Velkokapacitní sklady;

- Zařízení pro sběr a třídění odpadů.

- Zařízení autodopravy (kromě administrativních složek);

- Zařízení velkoobchodu a zásilkové služby (kromě administrativních složek);

- Skládky;

Pro všechny činnosti v této ploše platí podmínka, že objektivně prokazatelný negativní vliv činností na životní prostředí a zdraví lidu předepsaný zvláštními předpisy nesmí zasahovat do parcel v plochách smíšeně obytných, bydlení a rekreace.

Na plochách Vs lze umístit chráněné prostory definované platnými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinnosti stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací (resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy).

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- Maximální počet nadzemních podlaží: dle grafické části. Stávající vyšší stavby jsou respektovány;

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.10 Plochy vodní a vodohospodářské

W –Vodní toky a nádrže

Hlavní využití:

- Vodní toky, nádrže;

Přípustné využití:

- Činnosti, stavby, objekty a zařízení sloužící vodnímu hospodářství a rybářství; (stavby, hráze, ostrovy, litorální pásma).

- Přemostění vodních toků.

Podmíněně přípustné využití:

- Zeleň – pokud nenarušuje hlavní a přípustné využití;

- Účelové komunikace – pokud slouží vodnímu hospodářství, zemědělství a lesnictví;

- Technická infrastruktura, pokud nenarušuje hlavní využití.

Nepřípustné využití:

- Všechny neuvedené funkce;

## 6.11 Plochy zemědělské

Zo - Orná půda

Zs – Sady, drobná držba, zahrady, vinice

Zt – Trvale zatravněné plochy

Hlavní využití:

- Zemědělská půda – dle výše uvedeného určení.

Přípustné využití:

- Aktivity pro zvýšení ekologické stability krajiny – realizace prvků ÚSES a krajinné zeleně;

- Zatravnění orné půdy – i nezakreslená;

- Dělení větších ploch orné půdy zatravněnými pásy – i nezakreslené;

- Výsadby neintenzivních sadů – i nezakreslené.

Podmíněně přípustné využití:

- Výsadby dřevinných porostů a zalesnění (i nezakreslené) za podmínky souhlasu příslušného dotčeného orgánu a ve vzdálenost min 50 od zastavěného území nebo zastavitelných ploch.

- Veškerá protierozní a protipovodňová opatření (suché poldry, hráze…) – i nezakreslené v nezbytném rozsahu;

- Objekty – pokud slouží zemědělství, lesnictví, myslivosti nebo vodnímu hospodářství;

- Polní hnojiště - musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti od obytné zástavby a nesmí ohrozit zdroje veřejného vodovodu.

- Kůlny a menší objekty sloužící drobné chovatelské a pěstitelské činnosti;

- Objekty sloužící rodinné rekreaci  – pouze pokud jsou v  zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní komunikace – zastavěném území nebo zastavitelných plochách i nezakreslené. V nezastavěném území pouze v zakreslených trasách.

- Individuální garáže osobních automobilů – pouze pokud jsou v  zastavěném území nebo zastavitelných plochách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství, lesnictví a myslivosti i nezakreslené;

- Provizorní komunikace – objížďka po dobu výstavby mostu – v zakreslené i mimo zakreslenou trasu;

- Zastávky autobusů – podél silnic – i nezakreslené;

- Pěší a cyklostezky, naučné stezky, včetně souvisejícího vybavení (např. odpočívky, informační prvky) – i nevyznačené;

- Vodní toky a nádrže – za podmínky zachování hlavního využití v ploše – i nezakreslené;

- Veškeré nadzemní a podzemní sítě a podzemní objekty technické infrastruktury, nadzemní trafostanice (i nezakreslené) – pokud nenaruší hlavní využití. Další nadzemní objekty technické infrastruktury pouze pokud jsou zakresleny v hlavních výkresech (výkresy 4 nebo 5).

- Oplocení zemědělských pozemků;

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice a ekologickému vzdělávání (i nevyznačená).

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především stavby pro rodinnou rekreaci v nezastavitelném území.

- Změna trvale zatravněných ploch a zahrad na ornou půdu.

Regulace využití zóny Zo:

Zo/I -  Rovinné a mírně svažité pozemky, sklon do 7°, nejsou přítomny rušivé projevy jako eroze, průsak reziduí z umělých hnojiv. Zóna intenzivní zemědělské výroby, bez regulačních opatření, lze intenzivně využívat.

Zo/II - Pozemky nivních poloh v okolí vodních toků s nebezpečím průsaků reziduí z umělých hnojiv. Zóna s regulací průmyslových hnojiv. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy.

Zo/III -  Svažité pozemky, sklon nad 7°, hrozí poškození erozí. V zóně je nutno vyřešit protierozní opatření. Ornou půdu je doporučeno změnit na trvale zatravněné plochy, popřípadě ovocné sady nebo zahrady.

Zo/IV - Pozemky z různých důvodů nevhodné pro intenzivní zemědělskou prvovýrobu. V současné době extenzivní způsob hospodaření. Plochy musejí zůstat trvale zatravněné.

Podmínky prostorového uspořádání:

- Maximální počet nadzemních podlaží: 1

- Stavby v této zóně musí svým charakterem (pojednáním hmot, barevností) odpovídat venkovskému obrazu sídla.

## 6.12 Plochy krajinné

Kz –Krajinná zeleň

Hlavní využití:

- Přírodní vegetace;

Přípustné využití:

- Lesní pozemky.

Podmíněně přípustné využití:

- Vodní toky a nádrže, za zachování hlavního využití v ploše;

- Silnice – úpravy dopravně technických parametrů v současných trasách;

- Místní komunikace – pouze v zakreslených trasách;

- Účelové komunikace - pokud slouží zemědělství, vodnímu hospodářství nebo ochraně přírody a krajiny, popřípadě umožňují přístup k objektům rodinné rekreace (i nezakreslené);

- Drobná zařízení sloužící cyklo – a pěší turistice a ekologickému vzdělávání (i nevyznačená);

- Veškeré sítě a objekty technické infrastruktury – v nezbytném rozsahu a pokud nenaruší hlavní využití;

- Provizorní komunikace – objížďka po dobu výstavby mostu – i mimo zakreslenou trasu;

Nepřípustné:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především zemědělská produkce, jakékoliv výše neuvedené pozemní stavby, včetně zemědělských a objekty pro rodinnou rekreaci.

## 6.13 Plochy přírodní

Pl – Lokální  biocentra

Hlavní využití:

- Ochrana přírody a krajiny;

Přípustné využití:

- Není stanoveno

Podmíněně přípustné využití:

- Lesní plochy pouze v případě, že se jedná o lesy s přirozenou skladbou dřevin;

- Extenzivní zemědělské využití;

- Účelové komunikace pokud slouží ochraně přírody a krajiny;

- Protipovodňová opatření – pouze v souladu s principy ochrany přírody a krajiny;

- Technická infrastruktura pouze v případě, že prokazatelně neexistuje alternativní řešení;

Nepřípustné využití:

- Ostatní způsoby využití, především realizace nových objektů rodinné rekreace;

Všechny činnosti v této ploše podléhají souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

## 6.14 Plochy lesní

Ls – Plochy lesní

Hlavní využití:

- Pozemky určené pro plnění funkce lesa;

Přípustné využití:

- Účelové komunikace - pokud slouží lesnictví nebo myslivosti (i nezakreslené);

Podmíněně přípustné využití:

- Stavby sloužící zemědělství, lesnictví, myslivosti a vodnímu hospodářství – za zachování hlavního využití;

- Účelové komunikace (i nezakreslené) - pokud slouží zemědělství nebo vodnímu hospodářství;

- Drobná zařízení sloužící ekologickému vzdělávání, cyklo – a pěší turistice, cyklostezky a naučné stezky (i nevyznačené);

- Veškerá (i nezakreslená) zařízení technické infrastruktury – pokud nenaruší hlavní využití v celkové ploše;

- Vodní nádrže a toky, opatření sloužící revitalizaci vodních toků a veškerá protierozní opatření (i nezakreslené);

- Provizorní komunikace – objížďka po dobu výstavby mostu – i mimo zakreslenou trasu;

Nepřípustné využití:

- Všechny ostatní činnosti, které nejsou uvedené mezi hlavními, přípustnými a podmíněně přípustnými funkcemi, především objekty rodinné rekreace;

# Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit jsou následující:

  - Přemostění na státní silnici, včetně staveb vedlejších/souvisejících;

  - Přeložka krajské silnice;

  - Provizorní komunikace – objížďka po dobu výstavby mostu;

  - Plochy pro zastávky autobusů;

  - Místní komunikace, včetně technické infrastruktury do ní uložené;

  - Vodovod – distribuční síť;

  - Veřejná kanalizace;

  - Vysoké napětí – trasy s trafostanicí;

  - Distribuční plynovod;

  - Ochranné příkopy;

  - Lokální biokoridory;

  - Lokální biocentra;

  - Koridor pro vedení elektrické energie ZVN 400 kV;

Územním plánem obce je navržena následující asanace:

- Asanace části obytného objektu na návsi při vyústění krajské silnice (č.p. 54). Asanace bude provedena za účelem rozšíření stávající silnice do příslušné vyhovující kategorie, dle koncepce dopravy obsažené v tomto dokumentu. Asanace bude provedena v nezbytně nutném rozsahu.

Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření a asanací jsou zakresleny ve výkrese č. 6 – Veřejně prospěšné stavby a opatření, asanace.

# Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou navrženy.

# Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Nejsou požadována.

# Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část územního plánu – výrok obsahuje jednu přílohu, která obsahuje 29 stránek.

Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy:

- Výkres základního členění území					1:5 000

- Hlavní výkres								1:5 000

- Koncepce dopravní infrastruktury 					1:5 000

- Koncepce technické infrastruktury – energetika a spoje		1:5 000

- Koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství		1:5 000

- Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace			1:5 000

Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje tyto výkresy:

O1. Širší vztahy								1:25 000

O2. Koordinační výkres							 1:5 000

O3. Koordinační výkres – výřez						 1:2 000

Viz kap. 5.1 části B1. Odůvodnění

Mění se název kapitoly v souladu s novelizací legislativy od 1. 1. 2018.

Viz kap. 5.2.1 části B1. Odůvodnění

Viz kap. 5.2.1 části B1. Odůvodnění

Mění se název kapitoly v souladu s legislativou platnou po 1.1.2018

Viz kap. 5.4.2 části B2. Odůvodnění.

Nebude se jednat o přeložku silnice III/4199, která bude zachována až po křižovatku s I/54, ale přeložku III/4198, která nahrazuje stávající napojení na I/54.

Jedná se o podrobnost, která je neúčelná.

Odstavec po vypuštění návrhové plochy dopravní D3 je neúčelný (viz kap. 5.2.2 části B1. Odůvodnění)

Zastávky budou součástí plochy přestavby D201, není tedy účelné jejich zakreslování do grafické části dokumentace.

Pro účely vyvlastnění nebo uplatnění předkupního práva jsou však hájeny pouze koridory a plochy zakreslené ve výkrese č. 6.

Viz kap. 5.4.7 části B1. Odůvodnění

Mění se název kapitolu v souladu s legislativou platnou po 1.1.2018

§ 170 Zákona

Viz kap. 5.6 části B1. Odůvodnění

Viz kap. 5.6 části B1. Odůvodnění

Viz kap. 5.6 části B1. Odůvodnění

V souladu s novelizací legislativy od 1.1 2018 se kapitola vypouští. Předmětné údaje budou obsaženy na závěr úplného znění po vydání této změny.